昆明理工大学非政府采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学信息工程与自动化学院机械故障综合模拟试验平台采购项目        预算金额：194770.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚动轴承全周期故障模拟实验台 | 功能要求： 可模拟滚动轴承全周期的生命过程，主要用于滚动轴承疲劳磨损和损坏过程的研究。 系统主要组成：驱动电机、滚动轴承座、滚动轴承径向加载装置。 主要技术参数： 驱动电机：伺服电机，功率5.5KW，额定转速1500RPM，最高3000RPM； 电机控制系统：PLC调节，可在触摸屏上输入转速，对其进行手动调节； 滚动轴承座：含陪测轴承座和测试轴承座，可在测试轴承座上方便更换轴承。轴承座上含有温度传感器，可实时测量测试轴承外圈温度变化。 隔振底座：隔振底座，含透明防护罩。若防护罩开启，系统自动停机。底座下有支撑柜，带有急停按钮和传感器数据转接口，并可放置配件和工具。 含20个全新完好滚动轴承，可用于全周期实验。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 扭矩传感器 | 100Nm, 19800Nm/rad；含编码器60线； | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 滚动轴承手动液压径向加载装置 | 液压加载器，可对测试轴承进行径向加载，径向加载力可达约30KN。含50KN力传感器，并配有隔热夹具，可有效避免轴承温度升高对力传感器的影响。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加速度传感器 | IEPE加速度计，灵敏度：100mV/g；频率响应：0.5 -5 kHz；量程50g；工作温度-20—100℃；重量30g；含10米线缆； | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：