昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学食品科学与工程学院（部门）采购项目                             预算金额：154000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波细胞破碎仪 | 一、 招标参数 1. 运行环境 1.1 环境温度：-10℃—40℃ 1.2 相对湿度：≤70% 1.3 适用电源：电压220V/110V（±10%），50Hz/60 Hz (±2%)。 2. 主要技术参数 2.1 频率: 19.5-20.5 KHz 2.2 *显示方式 :7寸TFT触摸屏显示 2.3 *功率 :1200 W（1%-100%） 2.4 *随机变幅杆 :15、20、25mm各一根 2.5 可选配变幅杆 :15、20、25 mm 2.6 破碎容量: 50-1000 ml 2.7 占空比: 0.1-99.9% 2.8 温度报警: 有（防止样品过热） 2.9 *报警: 时间、温度、过载 2.10 电源机箱尺寸（mm） :430*255*300mm 2.11 *主机+封闭式钛合金换能器重量 :14.5 Kg 2.12 *电动升降光照隔音箱尺寸 :345*340*570mm 3. 技术资料 3.1 提供仪器设备的中文安装、操作手册。 3.2 提供仪器设备的中文维修保养手册。 3.3 仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，通过ISO9001国际质量体系认证，并在中国有关监督管理部门办理注册登记，仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。 3.4 产品具备专业机构出具的检验报告 4. 技术服务 4.1 安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 4.2 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 4.3 仪器设备的保修期为一年。在保修期内，设备制造厂家在云南设有服务机构，并派遣5年以上该产品服务经验的工程师常驻云南，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，终身免费维护，当场给予答复，并派出维修人员在1小时内到达用户现场进行维修服务。 二、仪器配置 超声波发生器及主机一套；电动升降光照隔音箱一个；封闭式全钛合金换能器一个；钛合金变幅杆20mm一支；另配钛合金变幅杆25mm两支；专用工具一套（包括工具箱）；产品资料一份；电源线两根。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验型高压乳化机 | 一、仪器性能要求 1. 发明专利：内置冷却器结构设计 2. 卫生级别高：采用符合食品药品要求的316L不锈钢材料 3. 多功能选配：可选配二级均质模块，并可选购不同应用的均质阀 4. 温度可控：冷却接头进出口与恒温槽相接，有效控制均质物料温度上升 5. 压力可调节：均质压力0～1500bar任意可调 6. 破碎效率高：物料粒径可均匀细化到100nm以下，破碎率大于95% 7. 流量可调：变频流量控制系统，可根据需要调节流量大小 二、仪器参数 *1.供电电源： 220V/50Hz 2.马达功率：1.5KW 8级 *3.最大流量：不低于12升/小时 4.每分钟抽吸次数：约140次 *5.最高工作压力：1500bar *6.最大产品粘度：2000cP 7.物料最大进料颗粒径：100微米 8.最高产品温度：90℃ *9.最高蒸汽温度：121℃ *10.排气:在线排气，避免手动操作费时费力 *11.流量:手动可调可控 *12.恒温:标配外置冷却装置，加内置冷却装置，可将样品控制在0～10℃ 二、仪器配置 主机一台，专用冷却机一台，标配乳化专用均质阀一套，连接管件一套，产品资料一份 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：